NX-3300-C3数字对讲机
产品规格书

建伍终端产品线

NX-3300-C3数字对讲机产品规格书

| 版本 | 日期 | 作者 | 审核者 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2022.12 | kenwus |  | 基线文档 |

版权所有日本JVC建伍株式会社保留所有权利

版权声明：

本文档著作权由日本JVC建伍株式会享有。

本文档中的信息随着KENWOOD建伍产品和技术的进步将不断更新。由于JVC KENWOOD集团技术的不断发展，以上指标数据若有变更，以KENWOOD的新发布资料为准，恕不另行通知。

NXDN®是JVCKENWOOD公司和ICOM公司的注册商标。

NEXEDGE®是JVCKENWOOD公司注册商标。

FleetSync®是JVCKENWOOD公司的注册商标。

AMBE+2™是Digital Voice Systems Inc公司的注册商标。

所有其他商标均为其各自持有人的财产。

目录

1 产品外观	4

2 产品特点	5

3 产品规格	7

4 标配附件	9

产品外观

产品特点

- 通用特征

    - UHF频率范围宽达120MHz。

    - 内置GPS接收机芯片，可实现GPS定位功能。

    - 内置蓝牙组件。支持蓝牙耳机;蓝牙串行数据传输(按需配置)。

    - 7色LED指示灯。提示不同的工作状态。

    - 内置AMBE+2声码器

    - 内置紧急报警功能。包括:手动触发报警、倒地报警、剧烈晃动报警、超时静止报警。

    - 内置单兵作业安全提示功能。

    - 具有语音提示功能。并且可编辑语音输入。

    - 录音/回放功能: 分段录音，总长600秒。

    - 空中写频功能(选件)

    - 采用主动消噪技术(ANR)，保证优异的语音质量。

    - 采用14针多功能插座。支持扩展应用。

    - 坚固耐用。符合美国军用标准MIL-STD810 C/D/E/F/G 11项环境试验标准。

- 防尘和防水通过国际标准IP67的测试

- 数字-DMR模式(选件)

    - 符合ETSI DMR Tier II /Tier III标准。12.5kHz载频2时隙TDMA方式。

    - 支持语音业务:个别呼叫，组呼，全呼，广播呼叫。

    - 支持数据业务: 预置状态信息，短数据(需电脑或外部数据设备)，长数据(需电脑或外部数据设备)，透明数据传输(需电脑或外部数据设备)、GPS数据、蓝牙数据。

    - 具有呼叫强拆功能。

    - 直通模式下双时隙通信

    - 在多中转台IP联网下能够自动判选和切换到更佳信号的中转台。漫游通信无需手动切换信道。

    - 遥毙/复活/远程监听/远程检测。(按需配置)

    - 内置15bit数字加密和DMR标准的ARC4 40bit加密功能。

- 数字-NXDN模式

    - 超窄带FDMA方式。6.25kHz信道间隔和12.5kHz信道间隔可编程选择设置。使用灵活,频谱利用率高。

    - 支持语音业务:个别选呼，组呼，全呼，广播呼叫。

    - 支持数据业务:预置状态信息，短数据(需电脑或外部数据设备)，长数据(需电脑或外部数据设备)，透明数据传输(需电脑或外部数据设备)、GPS数据、蓝牙数据。

    - 具有15bit的语音加密功能。

    - 空中别名功能。呼叫方将自己的别名或ID发送到接收方显示出来。

    - 遥毙/复活/远程监听/远程检测(按需配置)

    - 数字常规模式

    - 在多中转台IP联网下能够自动判选和切换到更佳信号的中转台。漫游通信无需手动切换信道。

    - 数字/模拟混合工作模式，双模双待，自适应响应。

    - 63个RAN码。

    - NEXEDGE C型数字集群和Gen2数字集群(选件)

    - 优先呼叫(可分8个级别)。

    - 延迟加入。

    - 遇忙排队。

    - 4个优先接收ID实现强插通信动态重组。

    - ESN验证。

    - 自动登记，漫游通信。

- 模拟模式

    - 支持模拟常规模式和LTR集群。

    - PTT-ID/ANI（仅发射）。

    - 内置扰频加密功能。

    - 内置多种信令: QT/DQT编码和解码，DTMF编码/解码，FleetSync/ FleetSync ll。MDC1200。

标准技术规格

| 通用 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 频率范围 |  | 400~520MHz |
| 信道数量 |  | 64 |
| 区域数量 |  | 4 |
| 信道间隔 | 模拟 | 12.5kHz/25kHz |
|  | 数字 | 6.25kHz/12.5kHz |
| 工作电源电压 |  | 7.5VDC±20% |
| 电池使用时间（FDMA/TDMA) 5-5-90工作循环 |  | 约13.5小时（KNB-57L电池） |
| 主机工作温度范围 |  | - 30～+60℃ |
| 尺寸（宽x高x厚） | 本机 | 56x119.6x36.7mm |
|  | 配KNB-57L | 56x119.6x39.3mm |
| 重量 | 本机 | 206g |
|  | 配KNB-57L | 326g |
| 支持标准 | ETSI(EMC) | EN 301 489-3，EN 301 489-5 EN 301 489-17 |
|  | ETSI(频谱) | EN 300 086，EN 300 113，EN 300 219, EN 300 328，EN 300 440，EN 300 166 |
|  | ETSI(安全) | EN 60065，EN 60215，EN 60950-1 |
| 接收 |  |  |
| 灵敏度 | NXDN 3%误码率（6.25kHz/12.5kHz） | 0.20μV/0.25μV |
|  | NXDN 1%识码率 （6.25kHz/12.5kHz） | 0.32μV/0.45μV |
|  | DMR 5%识码率 | 0.30μV |
|  | DMR 1%识码率 | 0.45μV |
|  | 模拟 EIA 12dB SINAD (12.5kHz/25kHz) | 0.25μV |
|  | 模拟 EIA 20dB SINAD (12.5kHz/25kHz) | 0.45μV/0.35μV |
| 选择性 | 模拟12.5/25kHz | 68dB/76dB |
| 互调 |  | 65dB |
| 杂波辐射 |  | 65dB |
| 音频失真 |  | 3% |
| 音频输出 | 3%失真 | 500mW/8Ω |
| 内置扬声器 | 5%失真 | 1000mW/8Ω |
| 发射 |  |  |
| 发射功率 |  | 高5W/中4W/低1W |
| 杂散辐射 |  | -36dBm≤1GHz，-30dBm>1GHcz |
| 剩余调频(模拟) | 12.5kHz/25kHz | 40dB/45dB |
| 调制失真 |  | 3% |
| 数字协议 | NXDN | NXDN TS 1-A，NXDN TS 1-B，NXDN TS 1-C NXDN TS 1-D，NXDN TS 1-E，NXDN TS 1-F |
|  | DMR | ETSITS102 361-1，-2，-3 |
| 调制类型 |  | 16KOF3E，8K5F3E，8K30F1E，8K30F1D8K30F7W，7K50F2D，7K60FXE，7K60FXD4K00F1E，4K00F1D，4K00F7W，4K00F2D |

*根据实际测量

上述数据是典型值。

固件和软件的升级细节和时间是不固定的，恕不预先通知。

由于技术不断地发展，以上数据有可能变更，恕不预先通知。

标配附件

| 背 夹 (KBH-11) |  | 天 线 (KRA-27) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 锂离子电池(KNB-57L) (1900mAh) |  |  |  |
| 快速充电器 (KSC-25LS) |  |  |  |